九江市应急管理局

九应急字〔2024〕114号

关于开展全市锂电池企业专项安全排查

整治行动的通知

各县（市、区）应急管理工作部门：

为贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深刻吸取江西巴特威公司“8.6”火灾事故教训，有效防范和坚决遏制锂电池领域生产安全事故，市应急管理局决定在全市开展锂电池企业专项安全排查整治行动，现将有关事项通知如下：

一、整治目标

聚焦我市锂电池制造行业的生产行为，强化锂电池企业安全责任，建立安全生产长效机制，提升锂电池企业本质安全。

二、整治范围

全市生产及封装锂电池的生产经营单位，重点是生产锂电池和锂电池存储仓库的生产经营单位。

- 整治重点

- 1.企业应建立健全生产安全、消防安全各项管理制度及操作规程，安全操作规程应张贴于明显位置。

- 2.企业主要负责人和安全管理人员有接受安全生产培训，企业按规定对员工开展安全生产教育。

- 3.建立、完善事故应急预案，定期组织开展应急演练。

- 4.锂电池企业不得设置在居民楼、写字楼等人员密集场所。

- 5.锂电池生产环节使用的设备设施必须符合法律法规要求，不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备设施。

- 6.各类电气设备应设置有效的防静电接地装置，电气设备应安装漏电保护装置。

- 7.化成、老化车间及电池成品和半成品仓库应单独设置，用实体墙进行分隔，门应采用甲级防火门，规模较大的老化车间，用防火墙再次进行分隔。应设置火灾自动报警系统，并设置视频监控系统。灯具应采用防爆灯，只能用冷光源，现场人员应有消防培训记录。

- 8.电解液等危险化学品应按照规定储存在专用仓库、专用场所内，设置明显的标志，储存方式应当符合国家标准规范。

- 9.火灾危险性特征为甲乙类的电解液，在作业场所设置相应的监测、通风、防爆、防静电、防泄漏等安全设施。在电池注液区内建议采用密闭的生产设备，电解液采用管道输送，采用泄漏报警、自动切断等措施。

- 10.化成、老化车间的设备应有过压充电保护、过流充电保护、过载保护、耐高压保护等安全保护措施。

- 11.成品及半成品仓库应设置抽排风设施，温度、湿度不得超过规定值，不得超高堆放。

- 12.生产车间、仓库应配置消防器材并保持消防通道及安全出口畅通。

- 四、进度安排

- （一）摸排部署阶段（10月20日前）。各县（市、区）应急管理工作部门要根据本方案要求，对照《九江市锂电池企业基本情况汇总表》，对辖区所有锂电池企业进行全面摸排，建立台账、细化实施方案，明晰目标任务、工作措施，全面部署发动，确保责任到人、措施到位。

- （二）自查自改阶段（10月20日至10月31日）。各地锂电池企业开展自查自纠，要按照专项整治内容开展隐患排查治理工作，逐条逐项“逐一过筛”。要针对存在的问题制定本企业整改方案，明确工作措施、进度和资金投入，限期完成整改任务。

- （三）开展执法检查阶段（11月1日-11月20日）。各县（市、区）应急管理工作部门严格落实全覆盖检查要求，对照《九江市锂电池企业安全生产专项检查表》深入排查整治锂电池生产、使用、存储违法违规行为，要建立问题发现、处置销号的闭环机制。针对检查发现的问题隐患，要依法依规下达行政执法文书，责令企业限期改正；对属于重大事故隐患或严重违法违规行为的，要依法依规予以处罚。同时市局工贸科会随机抽取重点企业开展执法检查，督促企业规范生产。

- （四）巩固提升阶段（11月20日-11月30日）。全面梳理并分析专项行动的突出问题、工作成效，总结专项整治工作开展情况。

- 五、工作要求

（一）加强领导，凝聚合力。各地要加强对锂电池企业专项整治工作的组织领导，明确工作责任和目标任务，加强督促检查和工作考核。

（二）排查建档，严格治理。各地要集中力量组织对锂电池企业进行全面排查，逐一登记造册，做到“一企一档”。对企业存在不符合建筑规范设计、不符合安全条件以及存在重大安全隐患的作业场所，要依法采取强制措施；对未取得相关许可非法从事生产经营的企业，坚决依法予以关闭取缔。

（三）突出重点，标本兼治。专项治理要紧紧围绕注液车间、化成及老化车间、成品及半成品仓库等重点场所和重点岗位，突出原材料、辅材料及产品质量、产品存储等关键环节，督促企业落实整治措施，改善企业安全生产基础条件。

（四）严格执法，确保成效。各级负有安全监管职责的部门要切实加大监管执法力度，敢于动真碰硬，尤其是要加大“打非治违”力度，对无证或证照过期生产经营单位，必须严格依法依规落实“四个一律”。

请各地于10月20日前将汇总的《九江市锂电池企业基本情况汇总表》报市应急局工贸科；对企业开展专项执法检查后，要将专项执法检查进展情况于11月30日前报送工贸科。联系人：朱希成，联系电话：0792-8779773

附件：1.九江市锂电池企业基本情况汇总表

- 2.九江市锂电池企业安全生产专项检查表

九江市应急管理局

2024年10月8日

九江市应急管理局办公室                       2024年10月8日印发

- 附件1

# 九江市锂电池企业基本情况汇总表

| 序号 | 公司名称 | 企业法人 | 注册资本 | 成立日期 | 地址 | 所属行业 | 经营范围 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

# 九江市锂电池企业安全生产专项检查表

| 基 本 信 息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 安全管理部门 |  |  | 安全管理 人数 |  | 企业人数 |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 检查类目 | 序号 | 检查内容 | 存在问题 |  | 整改情况 |  |
| 1 安全管理 | 1.1 | 从业人员超过100人的，应设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；从业人员在100人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员。 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 企业应建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，安全操作规程应张贴在生产现场的明显位置。 |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 企业应开展锂电池安全生产专项培训，相关人员应经考试合格方准上岗。 |  |  |  |  |
|  | 1.4 | 企业应进行危险辨识，分析锂电池生产过程中可能发生事故及引起事故的原因，评估事故风险，提出事故防范措施。 |  |  |  |  |
| 1 安全管理 | 1.5 | 企业应建立24小时监控值班巡查制度，发现的事故隐患应及时整改。安全检查、设备运行情况及处理情况应如实记录。 |  |  |  |  |
|  | 1.6 | 在易燃易爆场所进行动火作业应进行严格审批，并采取相应的安全措施方可作业。 |  |  |  |  |
|  | 1.7 | 企业应制定锂电池安全生产事故应急预案，并配备专兼职应急救援人员和必要的应急救援器材和装备。现场应急处置方案应张贴于明显位置。 |  |  |  |  |
|  | 1.8 | 配料、涂布、烘烤、注液等存在爆炸性混合物的场所，作业人员应穿着防静电工作服。 |  |  |  |  |
| 2 厂区布置与工库房结构 | 2.1 | 厂房内存在爆炸的区域内不得设置办公室、休息室、员工宿舍等。 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 厂房内每个楼层至少有2个安全出口，其中至少有一个通向非爆炸危险区域，其出入口的疏散门应向外开启，通道确保畅通。 |  |  |  |  |
|  | 2.3 | 注液车间的电解液供液设施、分容、化成、老化及电池半成品、成品仓库应单独设置，用防火墙与其他区域分隔，并采用乙级以上的防火门。 |  |  |  |  |
|  | 2.4 | 危险化学品仓库应独立设置。 |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 设备布置应满足生产操作、检维修和安全疏散的要求，设备与墙壁之间间距不小于0.8米，主通道宽度不小于2米，并且要保证畅通，不得挤占安全通道。 |  |  |  |  |
| 2 厂区布置与工库房结构 | 2.6 | 保持作业场所安全出口畅通，标志明显，设有应急照明，并符合紧急疏散和救援要求。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 |  |  |  |  |
|  | 2.7 | 电芯、电池仓库每个防火分区面积不得超过250平方米。 |  |  |  |  |
| 3 生产工序安全 | 3.1 一般要求 | 3.1.1 危险化学品使用设备、设施应设置在独立的地方，应远离热源、火源。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2 散发可燃气体、蒸汽的作业场所应设置可燃气体检测仪和抽排风装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3 易燃液体的搅拌、混合、调合设备的所有金属零部件应进行防静电跨接并接地，搅拌作业应使用不产生火花的工具。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4 作业场所和安全设施、设备上应设置明显的安全警示标志。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5 危化品使用场所应设置明显的安全警示标志、危化品安全周知卡，职业危害因素告知牌。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6 作业现场应实行定置管理，物品分类规范堆放，各区域设有标志标识牌。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.7 对生产场所进行及时清理清扫，保持生产现场干净整洁。 |  |  |  |  |
|  | 3.2 注液 | 3.2.1 注液车间应设注液计量装置和电解液泄漏回收装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2 注液设备应密闭，密闭设备内采用惰性气体保护，或采用微负压。 |  |  |  |  |
| 3 生产工序安全 | 3.2 注液 | 3.2.3 注液车间以及电解液存放间应设可燃气体检测报警装置，报警信号应传送至24小时有人值班的场所。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.4 车间内临时存放的电解液应放置在安全的位置，有防止电解液泄漏流散的装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.5 注液车间应设置排风装置和独立对外的事故排风装置，事故排风装置应与烟感、温感装置联锁。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.6 电解液罐、注液管应采取防止电解液泄漏的措施。电解液罐及注液管内的压力不应超过允许压力。 |  |  |  |  |
|  | 3.3 化成、分容、老化 | 3.3.1 化成、分容、老化应有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、过载保护、短路保护、耐高压保护等安全保护措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.2 化成、分容、老化期间应定期检查电池是否有鼓胀、电解液漏出，并设置事故电池处理桶，将事故电池放入桶中。检查情况应做好相关记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.3 分容、化成、老化车间应设置设烟感、温感自动报警装置，报警信号应传送至24小时有人值班的场所。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4 化成、分容、老化应采取防止因电池发生爆炸而产生的连锁反应的措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.5 化成、老化车间应当有温度、湿度检测控制装置，保持温度、湿度相对稳定。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.6 老化宜采用间接加热方式加热，加热装置应设在老化房外。老化房应设温感声光报警装置，并与加热装置连锁。应定期对加热装置进行检维修，保证老化房温度超标时，加热装置能自动停止加热。 |  |  |  |  |
| 3 生产工序安全 | 3.3 化成、分容、老化 | 3.3.7 老化车间事故排风机、灯具和涂层烘烤装置排风机都应采用防爆型。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.8 充电老化时，不同厂、不同批次的电池不得组成电池组进行充放电。废旧损坏电池不得充放电和检验。 |  |  |  |  |
| 4 电池、电芯储存 | 4.1 | 电池、电芯储存仓库应独立设置。 |  |  |  |  |
|  | 4.2 | 电芯、电池仓库应设置温度、湿度控制及其检测报警、抽排风装置，温度应控制在20±5℃范围内，最高不超过30℃，相对湿度不大于75%。仓库应清洁干燥，通风良好，不得存放其他物品。 |  |  |  |  |
|  | 4.3 | 电池、电芯仓库应设烟感、温感报警装置，报警信号应传送至24小时有人值班的场所。 |  |  |  |  |
|  | 4.4 | 电池、电芯仓库应设置独立对外的事故排风装置，事故排风装置应与烟感、温感报警装置联锁。 |  |  |  |  |
|  | 4.5 | 电池、电芯摆放整齐，不得堆放过高。电池、电芯货架、存放设施应使用不燃烧材料制作，并采取防静电措施。 |  |  |  |  |
|  | 4.6 | 电池正负极位置应有绝缘保护措施。 |  |  |  |  |
|  | 4.7 | 电池仓库应设置自动喷淋设施。 |  |  |  |  |
|  | 4.8 | 电池不得满负荷存放，建议30%电量存放。 |  |  |  |  |
| 4 电池、电芯储存 | 4.9 | 半成品电池应安装保护板。 |  |  |  |  |
|  | 4.10 | 废旧电池应做放电处置后，单独存放。 |  |  |  |  |
| 5 电气安全 | 5.1 | 存在危险化学品气体、蒸气的场所应采用防爆型电气设备。 |  |  |  |  |
|  | 5.2 | 电气设备、构建的外壳应设置接地保护。 |  |  |  |  |
|  | 5.3 | 易燃易爆危化品储存、使用场所以及可燃粉尘场所的设备的金属部件、构建等均应采取防静电接地措施。 |  |  |  |  |
|  | 5.4 | 电气设施应安装两级漏电保护开关。 |  |  |  |  |
|  | 5.5 | 厂房应安装有防雷设施并定期检测合格。 |  |  |  |  |
| 6 消防安全 | 6.1 | 消火栓、灭火器配备适宜，定期检查，确保正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 6.2 | 消防器材应设置在明显和便于启用的地方。 |  |  |  |  |
|  | 6.3 | 消防器材和管道按规定涂成红色。 |  |  |  |  |
|  | 6.4 | 安全出口、疏散通道应按规定安装应急照明灯与指示标志。 |  |  |  |  |
|  | 6.5 | 仓库、分容、化成、老化车间应各配备灭火毯2条，事故电池处理专用桶各一个。 |  |  |  |  |